MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO Nº: SEM NUMERAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA (BDMG).

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS.

LOCAIS: RUAS DIVERSAS – BAIRRO: VITOCA III E NOVA BELA VISTA– SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA.

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 848 PESSOAS.

JUSTIFICATIVA: O Loteamento Vitoca III e Nova Bela Vista, têm como principal objetivo suprir a demanda reprimida de interesse social existente no Município de São Sebastião da Bela Vista. O mesmo está localizado na área urbana do Município e possui no total 213 lotes. Os projetos complementares dos serviços de infraestrutura do loteamento, abastecimento de água potável, fornecimento de esgotamento sanitário e abastecimento de energia elétrica não apresentados ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG), serão executados diretamente pelo Município de São Sebastião da Bela Vista. É notório e anseio da atual administração a preocupação em oferecer condições ideais de moradia aos munícipes, assim não se pode admitir que as vias do loteamento em questão sofram com barro no tempo das chuvas e com muita poeira no tempo da seca. Outro ponto que se pode destacar é que as vias projetadas terão drenagem profunda, evitando ocorrência de problemas de erosão. Há de se destacar que os pedestres transitam fora das calçadas em algumas vias deste Município, assim acredita-se que com a execução das calçadas previstas em 100% do projeto, todos os pedestres terão condições ideais de tráfego. Diante do exposto acima, entende-se que o Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas irá proporcionar maior qualidade de vida, segurança aos moradores e melhores condições de trafegabilidade.

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços a serem executados se constituem de uma seqüência rotineira estabelecida pelas normas do DNER e DER. Sequência esta composta pelos seguintes itens específicos.

- Regularização do sub-leito;

- Execução de base;

- Imprimação;

- Pintura de Ligação.

- Capeamento Asfáltico tipo CBUQ;

A regularização do sub-leito é a operação destinada a conformar o leito viário, quando necessário, transversal ou longitudinalmente. Compreende cortes e aterros de até 0,20m de espessura. Será executado obedecendo a grades já delineadas. Os equipamentos utilizados são compostos por motoniveladora, caminhão pipa, rolos compactadores, grades de discos e pulvi-misturador.

O preparo da base compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento de materiais importados realizados na pista de modo a permitir a obtenção da espessura projetada de 0,15 m. Serão utilizados os mesmos equipamentos da regularização do sub-leito.

A imprimação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície da base já devidamente preparada, com equipamento. O material betuminoso especificado para este serviço consiste de asfalto diluído tipo CM-30, com taxa de aplicação de 1,20 l/m2.  Os equipamentos a serem empregados consistem de vassouras mecânicas rotativas para limpeza da base e de carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação de material betuminoso em quantidade uniforme.

O capeamento asfáltico tipo CBUQ é um concreto betuminoso flexível, resultante da mistura quente, em usina apropriada, de agregado apropriado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura mínima de 0,03 m. Todos os materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DNER. O material betuminoso a ser empregado será o CAP-50/70, o agregado graúdo será pedra britada de boa adesividade, e material de enchimento – filler.

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. O equipamento para a compressão será constituído de rolo pneumático e rolo metálico tipo Tandem.

2.0 DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL COM GUIAS DE MEIO-FIO E SARJETAS

As guias de meio-fio e sarjeta serão moldadas in loco através de extrusora, nas dimensões (60 X 15 X 15 X 26 – Comprimento x base inferior x base superior x altura) e sarjeta nas dimensões 45 cm de base por 15 cm de altura). Deverá ser utilizado concreto usinado com Fck de 20 Mpa e juntas de dilatação a cada dois metros. Será realizado também o acabamento com argamassa de areia e cimento com traço (1:4).

Não será aceito guias e sarjetas sem acabamento com aspecto poroso.

A drenagem profunda deverá obedecer rigorosamente ao projeto que contém todos os detalhamentos e especificações.

- CALÇADAS

As calçadas deverão ser executadas em concreto 20,0 Mpa, preparo mecânico, no traço 1:3:3, cimento, areia e brita, com 7,00 cm de espessura e junta de dilatação de madeira.

- RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES

As rampas para acesso de deficientes, com concreto Fck 20,0 MPa, desempenada. Serão construídas concomitantemente com as calçadas, de acordo com a NBR 9050 da ABNT.

- SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

A sinalização vertical (placas de trânsito) das ruas a serem pavimentadas, será executada com placas de acordo com projeto e com as normas vigentes do Denatran. A sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro.

- CONTROLE TECNOLOGICO

O Controle tecnológico devera ser executado através de ensaios, na base e no CBUQ conforme normas do DNIT. Tais Laudos deverão ser entregues à Caixa, no ultimo boletim de medição.

- PLACA DE OBRA

A placa da obra deverá ter dimensões 2,00 m x 1,25 m, confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações do BDMG.

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS

As placas deverão ser esmaltadas nas dimensões de 45 x 25 cm, assentadas no início e término de cada rua contemplada no projeto.

.

- ÁREA TOTAL DO LOTEAMENTO

ÁREA TOTAL

67.478,49 m²

- PLANILHA DE QUANTITATIVO DE LOTES, QUADRAS E SUAS DIMENSÕES

| QUADRAS | LOTES | ÁREA TOTAL |
| --- | --- | --- |
| QUADRA 01 NOVA BELA VISTA | 15 LOTES | 5.100,20 m² |
| QUADRA 02 NOVA BELA VISTA | 17 LOTES | 6.107,40 m² |
| QUADRA 03 NOVA BELA VISTA | 16 LOTES | 2.312,00 m² |
| QUADRA 01 VITOCA III | 28 LOTES | 4.046,00 m² |
| QUADRA 02 VITOCA III | 26 LOTES | 3.757,00 m² |
| QUADRA 03 VITOCA III | 30 LOTES | 4.335,00 m² |
| QUADRA 04 VITOCA III | 32 LOTES | 4.624,00 m² |
| QUADRA 05 VITOCA III | 32 LOTES | 4.624,00 m² |
| QUADRA 06 VITOCA III | 17 LOTES | 3.042,20 m² |
| TOTAL DE LOTES | 213 LOTES | 38.010,80 m² |

- QUADRO DE ÁREA VERDE

| ÁREA VERDE | ÁREA TOTAL |
| --- | --- |
| ÁREA VERDE NOVA BELA VISTA | 703,64 m² |
| ÁREA VERDE VITOCA III | 6.509,40 m² |

- QUADRO DE ÁREA INSTITUCIONAL

| ÁREA INSTITUCIONAL | QUADRA | ÁREA TOTAL |
| --- | --- | --- |
| ÁREA INSTITUCIONAL NOVA BELA VISTA | QUADRA 01 | 3.485,34 m² |
| ÁREA INSTITUCIONAL VITOCA III | QUADRA 04, 05, 06 | 2.142,00 m² |
| ÁREA INSTITUCIONAL TOTAL | - | 5.627,34 m² |

São Sebastião da Bela Vista, 11 de Outubro de 2019

Marcio Monteiro

# Engº Civil - CREA MG 51.531/D